南通市竹行中学张力围栏及操场扩声设备采购安装项目

具体需求（要求）

为满足教学和管理的实际需要，学校计划在本学年暑期实施数字广播系统数字功放等项目。为满足学校周界安全管理需要，围墙上需安装一套张力围栏报警系统。采购人南通市竹行中学对南通市竹行中学张力围栏及操场扩声设备采购安装项目进行询价采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1、符合政府采购法22条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件，营业执照经营范围包括本项目采购需求相关内容）；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）文件的要求，本项目对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

二、商务要求：

1、签订合同：自采购人中标（成交）通知书发出之日起15日内按时签约。

2、交货期（服务时间）：合同签订后30天内全部交货并安装调试结束。

3、交货（服务）地点：采购人指定地点。

4、付款方式：项目验收合格后，供应商缴纳成交价5％的质保金至学校财政账户，采购人支付合同价的100%。质保金待保修期满后，无质量问题一次性无息退还。

5、质保期限：设备原厂三年质保。中标后签订合同前需提供设备原厂盖章确认的原厂质保函原件，否则视为供应商虚假应标，采购人有权拒签合同，供应商承担由此产生的损失和后果。

6、采购清单：

| 序号 | 名称 | 功能参数要求 | 数量 | 单位 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、张力围栏系统 |  |  |  |  |  |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张力控制器 | ★智能显示：3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息（投标时须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件并加盖厂商公章）。 ★投标时需提供张力围栏厂商产品ISO质量体系认证证书、职业健康证书、环境管理体系认证证书以及超过1000万元的产品责任险，张力控制器应提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告。（以上证书及报告须提供复印件并加盖厂商公章） 远程控制：支持RS485通讯或网口TCP/IP通信协议，应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能。 状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等。 报警提示：应能实现张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示。 | 13 | 台 | 广拓、奥诺、印月 |
| 2 | 防雨箱(201不锈钢) | SUS201材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗，尺寸：500*300*150mm | 13 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 3 | 四道双防区控制杆 | ★镁铝合金材质，IP66防护，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性。内含张力探测模块,防护等级以公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告为准（投标时须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件并加盖厂商公章）。 | 10 | 根 | 广拓、奥诺、印月 |
| 4 | 控制杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 10 | 对 | 广拓、奥诺、印月 |
| 5 | 四道单防区控制杆 | ★镁铝合金材质，IP66防护，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性。内含张力探测模块，防护等级以公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告为准（投标时须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件并加盖厂商公章）。 | 3 | 根 | 广拓、奥诺、印月 |
| 6 | 控制杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 3 | 对 | 广拓、奥诺、印月 |
| 7 | 四道受力杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。 | 23 | 根 | 广拓、奥诺、印月 |
| 8 | 不锈钢弹簧 | SUS304材质，安装于金属滑块上承载外界的拉力。抗氧化、耐腐蚀性 | 92 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 9 | 受力杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 23 | 对 | 广拓、奥诺、印月 |
| 10 | 受力杆固定件 | 锌合金材质，用于终端受力杆上承受张力线的固定件，抗氧化、耐腐蚀 | 92 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 11 | 四道受力轴承杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。 | 13 | 根 | 广拓、奥诺、印月 |
| 12 | 张力万向滑轮 | SUS304材质，有直/斜装两种，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好 | 52 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 13 | 轴承杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 13 | 对 | 广拓、奥诺、印月 |
| 14 | 四道支撑杆 | 14*28铝合金制作，特殊异形结构设计，固定张力线的固定件可以在滑槽内高低调节，适应高低起伏的周界。 | 165 | 根 | 广拓、奥诺、印月 |
| 15 | 支撑杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 165 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 16 | 张力线固定件 | 工程塑料材质，用于支撑杆上张力线的固定，抗氧化、耐腐蚀 | 660 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 17 | 警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm | 83 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 18 | 紧线器 | 绝缘子和紧线器结合，紧线部分为铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀 | 92 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 19 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线 | 568 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 20 | 不锈钢钢丝绳 | SUS304材质，张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上 | 3500 | 米 | 广拓、奥诺、印月 |
| 21 | 张力控制器24V电源 | AC24V 1A，给张力控制器供电 | 13 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 2、管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制终端 | ★智能终端扩展存储功能：智能终端应可通过外接存储设备扩展存储报警记录（投标时须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件并加盖厂商公章） ★定时控制功能：提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制（投标时须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件并加盖厂商公章）； ★远程升级：智能终端具有USB接口，能通过U盘或管理平台远程升级（投标时须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件并加盖厂商公章）； 快捷操作：提供布防、撤防、旁路、消警快捷键，支持一键操作。 一键登记：提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备。 灵活配置：可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系。 多并发访问：能接受至少20个客户端同时访问。 | 1 | 台 | 广拓、奥诺、印月 |
| 2 | 平台软件 | ★监控平台对接功能：应能通过智能终端自动启动设备监管服务，并将报警信息及操作记录上传至监督管理平台（投标时须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件并加盖厂商公章）。 支持windows 、linux 多平台部署；支持不同业务模块的分屏显示，同时支持电子地图、防区工作状态、警情同画面集中监控和管理；支持图片、矢量、GIS地图，支持各类地图的多级组合；支持防区自由分组，支持防区组的批量布撤防、消警；支持摄像机视角和覆盖区域在地图上的绘制和显示；支持周界在地图上的绘制和显示；支持接入摇杆键盘，实现快捷操作；支持设备状态、防区状态和接警状态统计和图像化展示，当系统安全状态低于设定阈值给出报警预警；支持防区报警频率和地理位置的统计和显示；报警记录包含报警源地理位置、报警处理结果、联动动作的执行结果以及该报警源最近的报警情况；支持多种报警联动策略组合 ：联动预览、球机预置点/巡航调用、录像、广播、邮件、短信、电子地图、告警器联动；支持多于50个并发在线客户端用户；支持多级用户角色和权限管理，支持观察者模式。 | 1 | 套 | 广拓、奥诺、印月 |
| 3 | 电子地图（含联动模块） | 1平方，含电子地图联动模块 | 1 | 套 | 广拓、奥诺、印月 |
| 4 | 警灯含支架 | DC12V 1A,报警时发出90分贝声光报警信号以威慑入侵者 | 23 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 5 | 12V电源 | DC12V 1A，给警灯供电 | 24 | 个 | 广拓、奥诺、印月 |
| 6 | 接地桩 | 不锈钢材质 | 15 | 根 | 广拓、奥诺、印月 |
| 7 | 接地线 | 6mm单芯铜线 | 45 | 米 | 广拓、奥诺、印月 |
| 3、管线部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | RVVP3*1.5 | 950 | 米 | 赛格、天诚、秋叶原 |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.5 | 950 | 米 | 赛格、天诚、秋叶原 |
| 3 | PVC25 | PVC25 | 200 | 米 |  |
| 4 | PE管 | ф32 | 850 | 米 | 国产 |
| 5 | 施工辅材 | 国产 | 1 | 批 | 国产 |
| 6 | 室外管路开挖回填 | 600*700 | 350 | 立方 |  |
| 二、操场扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | I5/8G/128GSSD/23寸 | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 2 | 控制软件 | 音源定时播放软件 | 1 | 套 | itc、DISJBO、特控 |
| 3 | 智能控制主机 | 1、全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行；并可预设晴天雨天运行模式； 2、可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 3、主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 3、设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 4、设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，手动操作/自动运行；并设有外接电源时序器的扩展接口； 5、消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 6、停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 7、电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手机编程变得简单方便； 8、远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； 9、支持主机脱机运行； 10. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲。7. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量。 11. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制。 12. 电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。 技术参数 1、音频输出：1KΩ/1V； 2、音频失真度：0、1%； 3、频率响应：30-20KHz； ★所投产品厂家通过ISO10012测量管理体系认证且认证范围为公共广播及数字会议，投标时提供证书复印件及网上查询结果截图（须注明查询地址）并加盖厂商公章。 ★所投产品厂家投标时需提供承诺函，承诺所投扩声设备能与学校原有校园扩声系统无缝对接，接受原有校园扩声系统的统一管理。 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 4 | CD播放器 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 5 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 6 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16kHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：390mm 8.具备有灯环提示功能 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 7 | 监听器 | 1.标准机柜式设计，支持220V电源输入。 2.具有10路功率信号隔离输入，监听10个分区，可任意选通所监听的分区声音，通道不干扰。 3.内置宽频带高保真扬声器，具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮；5单位LED电平显示，显示监听的信号输出状态及音量大小。 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 8 | 信号发生器 | 1.标准机柜式设计 2.2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3.2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）； 4.3种报警音频存储方式：1路话筒录音输入线路；1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5.录、放音IC可存储长达2～3分钟的录音（可反复擦写循环100000次）。 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 9 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 10 | 纯后级功放 | 1、1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2、1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3、面板带音量调节旋钮； 4、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω； 技术参数: 1、额定输出功率：1500W 2、扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3、输入灵敏度 &输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4、输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 6、信噪比：>90dB 7、总谐波失真：1KHz时0、5%, 1/3 输出功率 8、散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9、保护：过热, 过载&短路 ★10、具有中国质量认证监督管理中心通过安全生产标准化一级企业证书，提供证书复印件及网上查询结果截图（须注明查询地址）并加盖厂商公章。 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 11 | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 | itc、DISJBO、特控 |
| 12 | 机柜 | 42U | 1 | 台 | 国产 |
| 13 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 8 | 只 | itc、DISJBO、特控 |
| 14 | 音柱立杆 | 定制 | 8 | 个 | 国产 |
| 15 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 3 | 条 | itc、DISJBO、特控 |
| 16 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 条 | itc、DISJBO、特控 |
| 17 | 广播专用音箱线 | RVV2*2.5 | 800 | 米 | 赛格、天诚、韩电 |
| 18 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 | 国产 |

重要说明：

（1）投标人提供的所有投标资料（含资质及产品各项功能证明材料等，如需）必须真实可靠，中标单位需在中标后3日内提供佐证材料原件进行核验，否则予采购人有权拒签合同，并列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

（2）所投品牌是非建议品牌的，其性能参数必须不低于清单中的参数要求，并提供①所投型号产品的技术白皮书，②所投型号产品的官网链接和参数截图（含完整网址），③所投产品的生产许可证，且①②③的复印件必须加盖原厂红章，三分之二以上专家认定符合本次项目需求的方可认可。

（3）参数要求中需提供的技术文件（如需），投标响应时应按上表要求提供。

7、响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、设备材料、机械费、制作、安装、调试、培训、验收、检测、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

8、中标供应商须提供安装、调试、培训、维护等服务，设备原厂三年质保，所有设备质保期内免费维护、维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知2小时内上门，24小时内解决问题。

9、采购标的验收标准：采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请财政等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付货款的依据。

三、投标保证金：本项目不涉及。

四、履约保证金：本项目履约保证金为合同价的10%，签订合同前缴给采购人。

五、开标、评标

1、时间：2021年08月10日9时30分（北京时间）;

2、地点：南通市竹行中学敏行楼二楼第二会议室（南通市开发区瑞兴路69号），如有变动另行通知。

3、评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4、评标价折扣

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%（疫情防控期间按照10%执行）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评标委员会负责具体评标事务。

六、投标费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、本项目询价文件费300元/份，以现金的形式在开标现场支付给代理机构，无论成交与否不予退还。

3、本次招标代理费按1600元计取。评委费按南通市财政局通财购（2018）18号文件执行（按实收取，开标现场付给代理机构）。招标代理费、评委费由成交供应商支付，投标供应商在投标报价时须考虑此费（不单列）。

4、询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

八、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、提供营业执照复印件加盖公章；

2、符合政府采购法22条规定的声明

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

4、法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

5、技术条款响应一览表，采购参数技术要求中需提供的证书、截图、检测报告等。

6、货物清单。

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、设备材料、机械费、制作、安装、调试、培训、验收、检测、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

1、开标一览表。

2、报价明细表。

3、小微企业申明函（如需）

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、未实质性响应采购需求的；

8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4、本项目如实质性响应供应商不足3家的，报经采购单位领导同意后，可视情改为竞争性谈判。

十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、成交通知

1、采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

十四、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2.法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通市竹行中学：

我单位           （供应商名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 4、无重大违法记录声明

南通市竹行中学：

我单位               （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 5、技术条款响应一览表

投标供应商必须响应招标文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求。

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌型号 | 招标文件 技术要求 | 所投产品 技术响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标供应商应对照采购文件采购清单内的要求，逐一填写。

2、该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

3、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

4、投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

6、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格 | 生产商及原产地 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

- （二）商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南通市竹行中学张力围栏及操场扩声设备采购安装项目

项目编号：JSZRNTZB2021257

| 序号 | 投标货物、服务名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张力围栏 |  |
| 2 | 操场扩声设备 |  |
| 3 | 合计 | 大写： 小写： （人民币） |
| 4 | 服务期 | 自合同签定之日起 天内。 |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于人工、设备材料、机械费、制作、安装、调试、培训、验收、检测、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

3、投标总价超过采购预算的为无效报价。

- 报价明细表

（格式自拟，结合采购需求清单，需明确设备名称、响应参数、品牌、数量、单价、金额等）

3、小微企业声明函（如需）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小、微企业制造。具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。